附件

| 类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED | 基色 | 亮度范围 |  |  |  |  |  |
|  | 红灯 | 95-146mcd |  |  |  |  |  |
|  | 绿灯 | 265-350mcd |  |  |  |  |  |
|  | 蓝灯 | 40-63mcd |  |  |  |  |  |
|  | 颜色组合 | 1R 1G 1B |  |  |  |  |  |
|  | 像素外型 | 3 in 1 SMD2020 |  |  |  |  |  |
| 单元模板 | 像素间距 | 2mm |  |  |  |  |  |
|  | 像素密度 | 250000点/㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 功率 | ≤28W |  |  |  |  |  |
|  | 驱动方式 | 1/20 恒流驱动 |  |  |  |  |  |
| 屏体参数 | 整屏参数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏体显示面积 | 3.52m(W) ×1.92m(H)=6.76㎡，屏幕比例约为16:9 |  |  |  |  |  |
|  | 框架结构 | 方钢管+亚光黑钛不锈钢 |  |  |  |  |  |
|  | 光学性能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 视角 | 水平 120°，垂直 120° |  |  |  |  |  |
|  | 对比度 | ≥3000：1 |  |  |  |  |  |
|  | 亮度均匀性 | 像素、模块亮度均匀性>90% |  |  |  |  |  |
|  | 电性能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫描频率 | ≥1920Hz |  |  |  |  |  |
|  | 换帧频率 | 60Hz |  |  |  |  |  |
|  | 配电要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作温度 | -20℃~+45℃ |  |  |  |  |  |
|  | 工作湿度 | 10~90%RH |  |  |  |  |  |
|  | 安全性能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连续工作时间 | 大于72小时 |  |  |  |  |  |
|  | 显示屏寿命 | ≥10万小时 |  |  |  |  |  |
|  | 平均无故障时间 | ≥5000小时 |  |  |  |  |  |
|  | 防护功能 | 防潮、防尘、防高温、防雷、防电磁干扰等 |  |  |  |  |  |
|  | 保护功能 | 过压、欠压过流、短路、断路保护等 |  |  |  |  |  |
|  | 认证 | CCC CE UL 根据国家标准选用 |  |  |  |  |  |
| 系统参数 | 显示接口 | 支持主流接口（VIDEO/S- VIDEO/VGA DVI/ HDMI） |  |  |  |  |  |
|  | 软件接口 | 标准计算机网络接口技术 |  |  |  |  |  |
|  | 显示模式 | 24位真彩色，VGA、SVGA、XGA模式 |  |  |  |  |  |
|  | 色彩处理能力 | ≥14bit |  |  |  |  |  |
|  | 全彩屏色温 | 3000K ≤ TC ≤9000K 可调 |  |  |  |  |  |
|  | 亮度调节级数 | 通过软件逐级连续可调 |  |  |  |  |  |
|  | 反γ校正曲线 | 反γ校正系统：2.2-2.8可调 |  |  |  |  |  |
|  | 图像调节 | 支持白平衡/对比度/色调调节/单点亮度调节 |  |  |  |  |  |
|  | 图像处理 | 图像有降噪/增强/运动补偿/色坐标变换处理/钝化处理 |  |  |  |  |  |
|  | 补偿能力 | 具有多种视频非线性补偿能力 |  |  |  |  |  |
|  | 校正技术 | 支持 |  |  |  |  |  |
| 软件系统 | 软件功能 | 显示屏个数、位置和大小的设置；播放方案的新建、打开、保存、另存、备份功能；播放方案的播放，暂停和停止；常规播放时段的添加、删除和属性设置；插播时段的添加、删除、属性设置；节目页、窗口、媒体的添加、删除、编辑、上移、下移功能；节目页的属性设置功能，包括背景色、背景图片、背景图片显示方式、播放方式（循环、按时长、按次数）、背景音乐等；按时段或窗口查看详细的调度计时；媒体的属性设置和实时预览功能；媒体的查找、拖拽移动、属性统一设置功能；视频、Flash文件的拖拽预览；在视屏、Flash上叠加透明文字；播放流媒体文件；显示温湿度；节目页、时段的正常预览或加速预览；播放方案的播放调度信息查看；打开最近操作的播放方案；开机自动启动；启动时自动播放指定的播放方案；播放即时通知；播放紧急插播；支持后台播放；定时重启功能；播放日志保留天数可设；过期播放日志文件的自动删除；日志的查看、统计和Excel报表导出功能；计算机锁定功能；PPT文件转存为图片功能；工具管理功能，可自由添加任何工具；多种语言支持；U盘导出和即插播放；远程显示屏管理：发送文件、播放方案、命令、对时、截屏、远程插播和通知；媒体同步播放。 |  |  |  |  |  |
|  | 软件支持媒体 | 媒体 | 格式 |  |  | 显示属性 |  |
|  |  | 图片 | bmp、jpeg、ico、png、gif |  |  | 背景颜色、背景图片、背景音乐、透明度、入场特效、出场特效、特效速度、显示比例、停留时长 |  |
|  |  | 视频 | wmv、asx、asf、mpeg1、mpeg2、mpeg4、h.264、DVD、VCD、xvid、divx、 mov、mp4、rmvb、avc1、QTRLE |  |  | 背景颜色、背景图片、音量、显示比例、 叠加透明文字 |  |
|  |  | Flash | swf |  |  | 背景颜色、背景图片、透明度、显示比例、叠加透明文字 |  |
|  |  | Office文件 | docx、doc、xls、xlsx、txt |  |  | 背景颜色、背景图片、背景音乐、透明度、入场特效、出场特效、特效速度、显示比例、停留时长、透明显示、颜色反转、黑白反色、单屏停留时间 |  |
|  |  | 音频 | mp3、wma |  |  | 背景颜色、背景图片、音量、透明度 |  |
|  |  | 复杂文本 | 内容、风格、字体、颜色自定义的文字内容。文本中任意文字的大小，背景色，前景色，风格均单独可设 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、入场特效、出场特效、特效速度、单屏停留时间 |  |
| 软件系统 | 软件支持媒体 | 静止文本 | 静止显示的文字 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、字体、字体颜色、行距、字距、文字效果、对齐方式、时长 |  |
|  |  | 单行文本 | 可分屏并按特效显示的单行单色文字 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、字体、字体颜色、文字效果、入场特效、出场特效、单屏停留时间 |  |
|  |  | 走马灯 | 滚动显示的单色单行文字 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、字体、字体颜色、文字效果、滚动速度、循环滚动、时长 |  |
|  |  | 模拟时钟 | 显示有表盘、时分秒针的时钟 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、时标、分标样式和颜色、显示日期、显示星期、显示农历、固定文字、时长 |  |
|  |  | 数字时钟 | 按数字显示年、月、日、时、分、秒的时钟 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、字体、颜色、文字效果、显示年、显示月、显示日、显示半日、显示农历、显示时、显示分、显示秒、显示星期、时长 |  |
|  |  | 计时 | 根据设置的时长进行正计时或倒计时，显示天、小时、分、秒 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、字体、颜色、文字效果、正向计时、反向计时、 起始日期和时间、时长、显示天、显示小时、显示分、显示秒 |  |
|  |  | 数码计时表 | 根据设置的起始时间或目标时间进行递减或累加，显示小时、分、秒 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、透明度、秒表类型、数字颜色、起始时间、目标时间 |  |
|  |  | Vista时钟 | 显示有表盘、时分秒针的时钟，且表盘、时分秒针的样式颜色可编辑 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、透明度、时钟样式、时长、时分秒针样式、时分秒针边框颜色、时分秒针混色模式、表芯内外框颜色、盘面混色模式、玻璃样式、玻璃样式角度、背景图片、内外框颜色、边框混色模式 |  |
|  |  | 天气预报 | 显示指定城市的天气信息，包括天气、温度、风力、湿度、空气、紫外线 |  |  | 透明显示、背景色、背景图片、城市、更新时间、时长、基本显示（字体、颜色、文字效果、多行、静止或滚动、显示天气、显示温度、显示风力、显示湿度、显示当前温度、文字设置）自定义显示布局（新建样式、导入样式） |  |
|  |  | 网页 | 显示指定网址的网页或指定路径的本地网页 |  |  | 网址、显示位置、透明度、时长 |  |
| 软件系统 | 软件支持媒体 | 外部设备 | 标准流媒体设备（如usb摄像头，天敏电视大师，电视盒，电视棒等）； |  |  | 视频设备、音频设备、视频输入、频道、显示比例、时长 |  |
|  |  | 外部程序 | 所有本机的.exe可运行程序 |  |  | 显示窗口、背景色、背景图片、显示坐标、播放时长 |  |
|  |  | 流媒体 | 所有主流格式，如 asf、rm、ra、rp、 swf、mov 等 |  |  | 音量、播放时长 |  |
|  |  | 温湿度 | 温湿度探头采集的到的当前环境温度和湿度 |  |  | 背景、字体、文字效果、单位、时长、周期 |  |
|  |  | RSS | 网络信息（.xml）和本地磁盘Rss文件（.xml） |  |  | 背景、透明度、播放时长、更新周期、显示方式、显示风格 |  |
| 外接设备 | 显示屏电脑 | 提供显示屏正常使用，显示各种图片，文字，视频等内容 台式机——CPU：I5，硬盘：1T，内存：4G，显卡：2G显存，显示器：宽屏不小于18吋，键鼠套装 |  |  |  |  |  |
|  | 无限投屏 | 无线投屏功能，可任意切换笔记本电脑，IPad，手机实施同步显示 |  |  |  |  |  |
|  | 显示屏电源线 | 配电间到显示屏之间的电缆线 |  |  |  |  |  |
|  | 视频处理器 | - 支持缩放 ： 支持 - 支持拼接 ： 无缝拼接 - 画中画 ： 支持 - 源切换特效 ： 支持 - 自定义EDID ： 支持 - 视频输入接口 ： CVBS×2， VGA×2，HDM×1、DVI×1， YPbPr×1， SDI×1（选配） - LED Out ： 四路网口 - 支持环出 ： 专业DVI环出 |  |  |  |  |  |
|  | 显示屏网线 | 显示屏与控制显示屏电脑之间的（安普）网线 |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 多功能延时上电10KW |  |  |  |  |  |
| 屏体框架 | 国标304# 不锈钢 | 亚光黑钛（D1.0） 40*40 镀锌方钢龙骨架 |  |  |  |  |  |
| 售后维保 | - 自接到用户报修时起，工作时间2小时内响应，4小时内到达现场，72小时内排除故障；不能当场修复的，采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。 - 免费质保期：自安装验收合格之日起，不少于贰年，贰年内免费保修。免费范围应至少包括零配件、人工费、交通费等维修费用以及软件的维护和升级费用。 - 质保期内在接到故障报告后，保证在48小时内派人现场处理，特殊故障修复不应超过5个工作日。 - 安装调试和技术培训：派专人现场安装调试并提供软件操作、安全操作及日常维护常识培训，不限我方参加人数。 - 质保期期延长：质保期内因产品设计、安装工艺、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏，由供货方无偿进行更换和维修，更换的设备或部件质保期相应延长。 - 质保期后供货方必须继续为我方提供有偿维修保养服务，费用经双方商定后执行。 |  |  |  |  |  |  |